Отчёт по курсовой работе

по дисциплине «Системы управления базами данных»

Разработка многопользовательской автоматизированной системы управления организацией. Объект автоматизации – пивной завод.

| Студент гр. 3530904/00105 | Цапов Н.В. |
| --- | --- |
| Преподаватель | Гасанова Илаха Адалет Гызы |

Оглавление

Задача	3

Используемое оборудование	3

Raspberry Pi Pico	3

Элементы платы	4

Распиновка	5

Принципиальная схема	6

Цифровой датчик температуры и влажности (DHT11)	7

Протокол датчика DHT	7

Элементы платы	8

Датчик DHT11	8

Контакты подключения 3-проводного шлейфа	8

OLED дисплей с контроллером SSD1306	9

Описание	9

Характеристики:	9

Принципиальная схема	10

Временные диаграммы	10

Блок схема программы	12

Результат работы	13

Код программы	14

main.py	14

Список литературы и прочих источников	15

Задание

Разработка многопользовательской автоматизированной системы управления организацией. Объект автоматизации – пивной завод.

Используемое оборудование

Raspberry Pi Pico

Мозгом проекта выступает Raspberry Pi Pico. Данные температуры и влажности датчик отдаёт по одному проводу в виде цифрового сигнала. В сердце модуля — популярная среди любителей сенсорная сборка DHT11. Ниже представлены технические характеристики микропроцессора RP2040:

- Dual ARM Cortex-M0+ @ 133 МГц

- 264 КБ встроенной памяти SRAM в шести независимых банках

- Поддержка до 16 МБ внешней флэш-памяти через выделенную шину QSPI.

- DMA контроллер

- Периферийные устройства интерполятора и целочисленного делителя

- Встроенный программируемый LDO для генерации напряжения ядра

- 2 встроенных PLL для генерации тактовых импульсов USB и ядра

- 30 контактов GPIO, 4 из которых можно использовать как аналоговые входы

- Периферия

  - 2 UART

  - 2 SPI-контроллера

  - 2 контроллера I2C

  - 16 каналов ШИМ

  - Контроллер USB 1.1

  - 8 PIO

Цифровой датчик температуры и влажности (DHT11)

- Напряжение питания: 3–5 В

- Потребляемый ток при запросе данных: 2,5 мА

- Потребляемый ток в ожидании: 100 мкА

- Диапазон температур: 0–50 °С

- Погрешность температуры: ±2 °С

- Диапазон влажности: 20–90%

- Погрешность влажности: ±5%

- Габариты: 25,4×25,4 мм

Элементы платы

Микроконтроллер RP2040

Платформа Pi Pico выполнена на чипе собственной разработки RP2040 от компании Raspberry Pi Foundation. Кристалл содержит двухъядерный процессор на архитектуре ARM Cortex M0+ с тактовой частотой до 133 МГц. На RP2040 также расположились часы реального времени, датчик температуры и оперативная память на 264 КБ.

Внешняя Flash-память

Внешняя Flash-память W25Q16JVUXIQ объёмом 2 МБ.

Порт micro-USB

Разъём USB Micro предназначен для прошивки и питания платформы Raspberry Pi Pico. Для подключения к ПК понадобится кабель USB (A — Micro USB).

Светодиодная индикация

Пользовательский светодиод на 25 пине микроконтроллера. При задании значения высокого уровня светодиод включается, при низком – выключается.

Преобразователь напряжения

На плате расположен универсальный преобразователь питания RT6150-33GQW, который при низком входном напряжении поднимет питание до 3,3 вольт, а при высоком — понизит до 3,3 вольт. В итоге вы можете использовать широкий выбор источников питания.

Кнопка BOOTSEL

На плате Pi Pico расположена кнопка, которая служит для перевода платформы в режим загрузчика.

Распиновка

Принципиальная схема

Цифровой датчик температуры и влажности (DHT11)

Протокол датчика DHT

Выходом датчика является цифровой сигнал. Температура и влажность передаются по одному сигнальному проводу (S). DHT11 общается с принимающей стороной, такой как Arduino по собственному протоколу. Коммуникация двунаправлена и в общих чертах выглядит так:

- Микроконтроллер говорит о том, что хочет считать показания. Для этого он устанавливает сигнальную линию в 0 на некоторое время, а затем устанавливает её в 1

- Сенсор подтверждает готовность отдать данные. Для этого он аналогично сначала устанавливает сигнальную линию в 0, затем в 1

- После этого сенсор передаёт последовательность 0 и 1, последовательно формирующих 5 байт (40 бит). В первых двух байтах передаётся температура, в третьем-четвёртом — влажность, в пятом — контрольная сумма, чтобы микроконтроллер смог убедиться в отсутствии ошибок считывания

Благодаря тому, что сенсор делает измерения только по запросу, достигается энергоэффективность: пока общения нет, датчик потребляет ток 100 мкА.

Элементы платы

Датчик DHT11

Цифровой датчик DHT11 является составным датчиком, который выдаёт калиброванный цифровой сигнал с показаниями температуры и влажности.

Сенсор включает в себя резистивный компонент измерения влажности и компонент измерения температуры с отрицательным температурным коэффициентом (NTC), которые подключены к высокопроизводительному 8-битному микроконтроллеру.

Каждый датчик DHT11 проходит калибровку на заводе изготовителе. Коэффициенты калибровки хранятся в однократно программируемой энергонезависимой памяти и используются во внутренних процессах обработки сигнала.

Контакты подключения 3-проводного шлейфа

Модуль подключается к управляющей электронике по трём проводам. Назначение контактов 3-проводного шлейфа:

Питание (V) — красный провод. На него должно подаваться напряжение питания от 3,3 до 5 В;

Земля (G) — чёрный провод. Должен быть соединён с землёй микроконтроллера;

Сигнальный (S) — жёлтый провод. Подключается к цифровому выходу микроконтроллера. Через него сенсор общается с микроконтроллером по собственному протоколу.

OLED дисплей с контроллером SSD1306

Описание

SSD1306 — это однокристальный КМОП-драйвер OLED/PLED с контроллером для органического/полимерного излучения. Диодно-матричный графический дисплей. Он состоит из 128 сегментов и 64 общих. Эта микросхема предназначена для OLED-панелей с общим катодом.

В SSD1306 встроена регулировка контрастности, оперативная память дисплея и осциллятор, что уменьшает количество внешние компоненты и энергопотребление. Он имеет 256 ступенчатую регулировку яркости. Данные/команды отправляется из общего MCU через интерфейс I2C или последовательный периферийный интерфейс. Он подходит для многих компактных портативных приложений, таких как вспомогательный дисплей мобильного телефона, MP3-плеер и калькулятор и т. д.

Характеристики:

- Разрешение 128x64

- Источник питания VCC = от 7 В до 15 В для управления дисплеем

- Общий максимальный ток: 15 мА

- 256 ступенчатая регулировка контрастности и яркости

- Встроенный буфер дисплея SRAM 128х64 бит

- Интерфейс I2C

- Функция сохранения экрана при непрерывной прокрутке в горизонтально и вертикальном направлении

- Сигнал синхронизации записи в ОЗУ

- Программируемая частота кадров и коэффициент мультиплексирования

- Переназначение строк и столбцов дисплея

- Широкий диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C

Принципиальная схема

Временные диаграммы

- Raspberry Pi Pico

trise 10-90% времени возрастания

tfall 90-10% времени падения

- Датчик DHT11

Микроконтроллер выступает в роли ведущего устройства шины и, следовательно, отвечает за инициирование связи (т. е. чтение). Датчик влажности и температуры DHT11 всегда остаётся в качестве подчиненного устройства и отвечает данными, когда MCU просит его. Протокол, используемый для связи, прост и может быть обобщен следующим образом:

- Микроконтроллер подаёт стартовый сигнал — прижимает шину к земле на 18-20 мс;

- После этого контроллер отпускает линию и следить за уровнем на ней, примерно 20-40 мкс;

- Датчик, обнаружив сигнал и подождав пока уровень снова станет высоким, сам прижимает шину к земле на 80 мкс, за это время делаются измерения и преобразование результатов;

- Затем DHT11 отпускает линию на 80 мкс, что указывает на то, что он готов отправить данные;

- Затем он отправляет 40 бит данных. Перед отправкой каждого бита датчик прижимает шину к земле на 50 мкс, за которым следует 26-28 мкс для «0» или 70 мкс для «1»;

- По завершении связи линия вытягивается подтягивающим резистором и переходит в состояние ожидания.

- SSD1306 OLED Display

Блок схема программы

Результат работы

Код программы

main.py

import utime

from machine import Pin, I2C

from ssd1306 import SSD1306_I2C

from oled import Write, GFX, SSD1306_I2C

from oled.fonts import ubuntu_mono_12, ubuntu_mono_15, ubuntu_mono_20

import framebuf

from dht import DHT11

# # Startup delay

# utime.sleep(1.5)

SCREEN_WIDTH = 128

SCREEN_HEIGHT = 64

i2c=I2C(0, scl=Pin(9), sda=Pin(8), freq=200000)

oled = SSD1306_I2C(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, i2c)

sensor = DHT11(Pin(28, Pin.OUT, Pin.PULL_DOWN))

gfx = GFX(128, 64, oled.pixel)

def highWetnessAlert():

while(sensor.humidity() > 60):

oled.fill(0)

utime.sleep(2)

oled.invert(1)

Write(oled, ubuntu_mono_20).text('TOO WET', 25, 20)

Write(oled, ubuntu_mono_12).text('(Humidity > 60%)', 15, 40)

oled.show()

sensor.measure()

while True:

oled.fill(0)

utime.sleep(2)

sensor.measure()

t = sensor.temperature()

h = sensor.humidity()

if(h > 60):

highWetnessAlert()

oled.invert(0)

oled.fill(0)

continue

Write(oled, ubuntu_mono_15).text('Temp:' + str(t) + ' C', 28, 15)

Write(oled, ubuntu_mono_15).text('Humi:' + str(h) + ' %', 28, 35)

gfx.rect(0, 0, 128, 64, 5) # screen frame

gfx.circle(80, 18, 1, 1) # degree character

oled.show()

Список литературы и прочих источников

- OLED/PLED Segment/Common Driver with Controller // CDN shop URL:

https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/SSD1306.pdf (дата обращения: 10.11.2022).

- Raspberry // Raspberry Pi Pico datasheet URL:

https://datasheets.raspberrypi.com/pico/pico-datasheet.pdf (дата обращения: 10.11.2022).

- Raspberry // rp2040 Datasheet URL:

https://datasheets.raspberrypi.com/rp2040/rp2040-datasheet.pdf (дата обращения: 10.11.2022).

- Датчик температуры и влажности (Troyka-модуль) // Amperka wiki URL: http://wiki.amperka.ru/продукты:troyka-dht11 (дата обращения: 10.11.2022).

- Датчик температуры и влажности (Troyka-модуль) докуменация // Amperka wiki URL: https://amperka.ru/product/troyka-temperature-humidity-sensor-dht11#docs (дата обращения: 10.11.2022).

- Paspberry Pi Pico // Amperka URL:

https://amperka.ru/product/raspberry-pi-pico (дата обращения: 10.11.2022).

- Paspberry Pi Pico документация // Amperka wiki URL:

http://wiki.amperka.ru/products:raspberry-pi-pico (дата обращения: 10.11.2022).